Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК)

Технические характеристики

Наименование товара: Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) на базе автомобиля УАЗ-390945 или эквивалент

Количество товара: ___ шт.

Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости, далее - МЛПК, предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, проведения необходимых противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также использования для локализации и ликвидации возгораний в сельских населенных пунктах и на объектах народного хозяйства. Область применения - все лесорастительные зоны Российской Федерации с автомобилепроходными условиями.

МЛПК должен быть рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение во всех районах Российской Федерации.

Все оборудование и материалы, предназначенные к монтажу, должны быть новыми, ранее не использовавшимися.

В состав одного малого лесопатрульного комплекса (МЛПК) должно входить:

| Наименование товара входящего в состав МЛПК | Наименование показателя, ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль УАЗ-390945 или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Корпус и шасси |  |
|  | Автомобиль со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости | наличие |
|  | Масса снаряженного автомобиля, кг | не менее 1995 |
|  | Полная масса автомобиля, кг | не менее 3070 |
|  | Количество посадочных мест в кабине | не менее 5 |
|  | Колесная формула | 4х4 |
|  | Грузовая платформа расположена за кабиной, предназначена для размещения оборудования | наличие |
|  | Габаритные размеры автомобиля, мм: |  |
|  | - длина | не менее 4847 |
|  | - ширина | не менее 1990 |
|  | - высота (по тенту) | не менее 2355 |
|  | Колея передних/задних колес, мм | не менее 1465/1465 |
|  | База, мм | не менее 2550 |
|  | Дорожный просвет, мм | не менее 205 |
|  | Глубина преодолеваемого брода, м | не менее 0,5 |
|  | Уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град. | не менее 30 |
|  | Максимальная скорость, км/час | не менее 115 |
|  | Наименьший радиус поворота по внешней точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, м | не более 7,5 |
|  | Шины | 225/75 R16 |
|  | Двигатель |  |
|  | Двигатель - 4-х тактный | наличие |
|  | Тип двигателя - с искровым зажиганием | наличие |
|  | Максимальная мощность, кВт (л.с.) | не менее 82,5 (112,2) |
|  | Применяемое топливо - бензин автомобильный, октановое число | не менее 92 |
|  | Трансмиссия |  |
|  | Вид трансмиссии - механическая | наличие |
|  | Сцепление сухое, однодисковое | наличие |
|  | Коробка передач | наличие |
|  | Число передач с ручным управлением - вперед/назад | 5/1 |
|  | Раздаточная коробка | двухступенчатая с отключением привода переднего моста |
|  | Рабочие тормоза | дисковые на передних колесах, барабанные тормоза на задних |
|  | Система охлаждения |  |
|  | Тип жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией | наличие |
|  | Подвеска |  |
|  | Тип подвески - зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими, телескопическими амортизаторами | наличие |
|  | Оборудование кабины |  |
|  | Кабина цельнометаллическая, двухрядная | наличие |
|  | Отопитель радиаторный, с одним вентилятором, использует горячую жидкость из системы охлаждения двигателя | наличие |
|  | Рулевое управление с гидравлическим усилителем | наличие |
|  | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | наличие |
|  | Электрооборудование |  |
|  | Напряжение в сети, В | не менее 12 |
|  | Аккумуляторная батарея, А/ч | не менее 66 |
|  | Фары (дальний, ближний свет) | наличие |
|  | Указатели поворота, шт. | не менее 6 |
|  | Задние фонари, шт. | не менее 2 |
| Лебедка ручная |  | 1 шт. |
|  | Максимальное усилие, кг | не менее 4000 |
|  | Передаточное отношение | 1:36 |
|  | Трос высокопрочный, авиационный | наличие |
|  | Диаметр троса, мм | не менее 6,35 |
|  | Перемещение груза, м | не менее 1,5 |
|  | Шарнирное соединение, вращение на 3600 | наличие |
|  | Масса лебедки с тросом, кг | не более 5,8 |
|  | Кованые стальные крюки с пружинными предохранителями | наличие |
|  | Количество крюков, шт. | не менее 2 |
|  | Храповой механизм | наличие |
|  | Пружинный рычаг управления | наличие |
| Устройство для усиления рамы УР-1 или эквивалент |  | 1 комплект |
|  | Устанавливается в штатные отверстия без дополнительного сверления | наличие |
|  | Комплект противопожарного оборудования |  |
| Емкость для воды |  | 1 шт. |
|  | Емкость съемная, изготовлена из ударопрочного полиэтилена | наличие |
|  | Обеспечение заправки водой ранцевых лесных огнетушителей, работы установки противопожарной высокого давления (УПВД) и мотопомпы при тушении возгорания | наличие |
|  | Объём, л | не менее 500 |
|  | Длина, мм | не менее 1400 |
|  | Высота, мм | не менее 740 |
|  | Ширина, мм | не менее 650 |
|  | Вес, кг | не менее 25 |
|  | Диаметр горловины, мм | не более 380 |
|  | Имеет внутренние рёбра жёсткости, снижающие раскачивающий эффект при движении | наличие |
|  | Ёмкость жёстко закреплена на грузовой платформе автомобиля между секционными ящиками, обеспечивая безопасность экипажа и оборудования при передвижении по пересечённой местности | наличие |
|  | Сливной патрубок, комплектующийся шаровым краном | наличие |
|  | Патрубок защищен от излома специальной конструкцией | наличие |
|  | Емкость комплектуется герметичной крышкой с дыхательным клапаном | наличие |
|  | Емкость выдерживает отрицательную температуру | наличие |
|  | При замерзании содержимого, стенки емкости не растрескиваются | наличие |
| Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент |  | 1 комплект |
|  | Тип насоса самовсасывающий, центробежный | наличие |
|  | Всасывающий патрубок Ø 50 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Напорные патрубки Ø 25 мм, шт. | не менее 2 |
|  | Напорный патрубок Ø 50 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Двигатель 4-тактный с воздушным охлаждением | наличие |
|  | Топливо бензин АИ-92 | наличие |
|  | Объем топливного бака, л | не менее 3,6 |
|  | Расход топлива, л/час | не более 2,7 |
|  | Мощность двигателя, л.с. | не менее 5,5 |
|  | Производительность, л/мин | не менее 500 |
|  | Давление на выходе, атм | не менее 6,5 |
|  | Высота подъема жидкости, м | не менее 65 |
|  | Высота всасывания жидкости, м | не менее 7 |
|  | Головки цапковые ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм | наличие |
|  | Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм | наличие |
|  | Длина рукава всасывающего Ø50 мм, м | не менее 4 |
|  | Материал фильтра рукава всасывающего | ударопрочная пластмасса |
|  | Габаритные размеры мотопомпы, мм | не более 520х380х450 |
|  | Вес мотопомпы сухой, кг | не более 25,7 |
|  | Патрубки не выступают за пределы помпы | наличие |
|  | Комплектация мотопомпы |  |
|  | Рукав всасывающий Ø50 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Длина скатки рукава всасывающего, м | не менее 4 |
|  | Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой, шт. | не менее 4 |
|  | Длина скатки рукава напорного Ø 25 мм с головками, м | не менее 20 |
|  | Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой, шт. | не менее 2 |
|  | Длина скатки рукава напорного Ø50 с головками, м | не менее 20 |
|  | Ствол ручной нерегулируемый Ø50 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Ствол ручной нерегулируемый Ø25 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Ствол ручной регулируемый Ø25 мм, шт. | не менее 1 |
|  | Фильтр для рукава всасывающего, шт. | не менее 1 |
|  | Устройство поплавковое для рукава всасывающего перемещающееся по всей его длине, шт. | не менее 1 |
| Тубус-смеситель «Рамбоджет» или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Соединяется со стандартными головками пожарных рукавов Ø50 мм | наличие |
|  | Внутрь тубуса вкладывается перфорированный металлический цилиндр специальной конструкции, в который помещается твердый смачиватель | наличие |
|  | Конструкция тубуса обеспечивает использование его в любом месте напорной рукавной линии | наличие |
|  | Время замены твердого смачивателя (картриджа), сек | не более 15 |
|  | Масса тубуса, кг | не более 1,6 |
|  | Несмываемая маркировка, содержащая название изделия, реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
| Твердый смачиватель «Ливень-ТС» (картридж) или эквивалент |  | 5 шт. |
|  | Не содержит соединений фтора | наличие |
|  | Экологически безопасен | наличие |
|  | Расход одного твердого смачивателя на объем воды, т | не менее 2,5 |
|  | Растворимость в воде, % | не менее 100 |
|  | Масса, кг | не менее 0,58 |
|  | Снижение поверхностного натяжения воды, % | не менее 60 |
|  | Срок хранения, лет | не менее 5 |
| Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Вместимость резервуара, л | не менее 4,2 |
|  | Расход топлива, л/мин | не более 0,3 |
|  | Горючая смесь | бензин с моторным маслом (1:1) |
|  | Форма резервуара | цилиндрическая |
|  | Материал резервуара | нержавеющая сталь |
|  | Внешнее покрытие резервуара | глянцевое, красного цвета |
|  | Несмываемая маркировка, содержащая: - название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
|  | Топливопровод, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке | наличие |
|  | Фитиль с встроенным асбестовым наполнителем | наличие |
|  | Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения | наличие |
|  | Система предотвращения обратного выхлопа огня | наличие |
|  | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | не менее 225х140х342 |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | не менее 225х140х615 |
|  | Масса сухая, кг | не более 1,7 |
|  | Масса эксплуатационная, кг | не более 5,9 |
| Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления | наличие |
|  | Двигатель | 4-х тактный |
|  | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | не менее 4,1 (5,5) |
|  | Расход топлива, л/час | не менее 2,7 |
|  | Насос аксиально-поршневой | наличие |
|  | Расход жидкости, л/мин | не более 10 |
|  | Дальность струи, м | не менее 10 |
|  | Давление на выходе, атм. | не менее 170 |
|  | Длина шланга высокого давления, м | не менее 50 |
|  | Вес УПВД, кг | не более 62 |
|  | Габаритные размеры УПВД, мм | не более 650х550х550 |
|  | Откидные ручки на раме УПВД для погрузки и переноски, которые в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты | наличие |
|  | На откидных ручках для переноски и на ручке барабана имеются пластиковые рукояти | наличие |
|  | Длина откидных ручек, мм | не менее 280 |
|  | Барабан для шланга высокого давления с откидной ручкой | наличие |
|  | Тубус-смеситель, жестко закреплённый на УПВД, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа) | наличие |
|  | Крепление тубуcа-смесителя к раме УПВД обеспечивается металлической конструкцией, жестко приваренной к раме | наличие |
|  | Сматывание и разматывание шланга высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды | наличие |
|  | Пистолет рабочий, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным (быстросъемным) разъёмом, для соединения с рукавом высокого давления, в транспортном положении не выступающий за габариты рамы | наличие |
|  | Форсунка пистолета двухпозиционная для формирования компактной и распыленной струи | наличие |
|  | Рукав всасывающий | ВГ-18 (рабочее давление - 10 атм.) или эквивалент |
|  | Длина рукава всасывающего, м | не менее 2 |
|  | Регулятор давления | наличие |
|  | Манометр | наличие |
| Бензопила |  | 1 шт. |
|  | Тип двигателя | бензиновый, двухтактный |
|  | Мощность двигателя, кВт | не менее 1,5 |
|  | Объем двигателя, куб. см | не более 63,4 |
|  | Емкость топливного бака, л | не более 0,8 |
|  | Емкость масляного бака, л | не более 0,45 |
|  | Вес без шины и цепи, кг | не более 6,3 |
|  | Длина шины, см | не менее 40 и не более 51 |
|  | Система зажигания | электронная |
|  | Система смазки пильной цепи | автоматическая |
|  | Инерционный ручной тормоз | наличие |
| Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» или эквивалент |  | 5 шт. |
|  | Представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей красного цвета, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды | наличие |
|  | Расчетная производительность, л/мин | не менее 2,25 |
|  | Длина компактной струи, м | не менее 8,5 |
|  | Длина распыленной струи, м | не менее 3,5 |
|  | Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость | наличие |
|  | Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |
|  | Объем емкости, л | не менее 18 |
|  | Масса сухого ранца противопожарного, кг | не более 2,35 |
|  | Масса снаряженного ранца противопожарного, кг | не более 20,35 |
|  | Габаритные размеры, мм | не более 520х420х220 |
|  | Объем крышки-стакана, мл | не менее 300 |
|  | Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) без применения уплотнителя | наличие |
|  | Жесткая, устойчивая к деформации и разрыву пластиковая сетка-фильтр для фильтрации воды при заправке емкости | наличие |
|  | Чехол для емкости из прочной ткани яркого цвета | наличие |
|  | Состав ткани чехла | смесовая (хлопок, полиэстер) |
|  | Плотность ткани чехла, г/м2 | не менее 230 |
|  | Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |
|  | Левый боковой карман на чехле для емкости под питьевую воду | наличие |
|  | Правый боковой карман на чехле для смачивателя твердого | наличие |
|  | Задний узкий карман на чехле для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман) | наличие |
|  | На кармане чехла два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении | наличие |
|  | Большой задний карман на чехле на липучке для складной кружки-черпака | наличие |
|  | Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла методом термопластической печати, содержащая: - название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) - наименование производителя | наличие |
|  | Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца | наличие |
|  | Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |
|  | Толщина смягчающей подушки ремней, мм | не менее 10 |
|  | Карабин на лямке заплечного ремня для подвески гидропульта в нерабочем положении | наличие |
|  | Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |
|  | Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |
|  | Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
|  | Нагрудная стяжка ранца, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
|  | Гибкий резиновый шланг | наличие |
|  | Гидропульт двустороннего действия | наличие |
|  | Маркировка на корпусе гидропульта с указанием: - названия изделия - названия производителя - реквизитов производителя (телефон, адрес сайта) | наличие |
|  | Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |
|  | Материал штуцера гидропульта | дюралевый сплав |
|  | Материал гайки гидропульта | дюралевый сплав |
|  | Материал регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |
|  | Материал распылительной головки гидропульта | латунный сплав |
|  | Материал штока гидропульта | нержавеющая сталь |
|  | Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан «Эластоллан» или эквивалент |
|  | Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |
|  | Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием | наличие |
|  | Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |
|  | При работе гидропультом отсутствует протекание жидкости из мест соединений | наличие |
|  | Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |
|  | Твердый смачиватель, шт. | не менее 2 |
|  | Форма смачивателя | твердая масса в виде полусферы |
|  | Цвет смачивателя | белый |
|  | Диаметр смачивателя, мм | не более 30 |
|  | Толщина смачивателя, мм | не более 20 |
|  | Вес смачивателя, г | не более 15 |
|  | Химический состав смачивателя | ПАВ с функциональными добавками |
|  | Экология | является легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом |
|  | Готовность раствора к работе | время 100 % растворения - не более 20 минут |
|  | Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации | наличие |
|  | Складная кружка-черпак изготовлена из полимерного материала. Предназначена для заполнения емкости-мешка водой из природного источника, кружка сохраняет форму для удобного зачерпывания воды, герметична, отсутствует протекание воды из швов | наличие |
|  | Объём складной кружки-черпака, л | не менее 2 |
|  | Насадка пенообразующая | наличие |
|  | Емкость полиэтиленовая, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды | наличие |
|  | Объём емкости для питьевой воды, л | не менее 1 |
| Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Размещение двигателя с рабочим патрубком | на боку пожарного с помощью плечевого ремня отдельно от емкости |
|  | Размещение емкости | на спине пожарного отдельно от двигателя |
|  | Тип двигателя | 2-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
|  | Мощность двигателя, л.с. | не менее 0,9 |
|  | Рабочий объём двигателя, см3 | не менее 25 |
|  | Топливная смесь | смесь бензина АИ-92 с маслом для 2х-тактных двигателей |
|  | Производительность, м3/час | не менее 731 |
|  | Скорость воздушного потока, м/с | не менее 90 |
|  | Расход жидкости (при полном газе), л/мин | не менее 1,8 |
|  | Регулятор подачи рабочей жидкости | наличие |
|  | Ручка на двигателе для переноски | наличие |
|  | Длина регулируемого плечевого ремня для переноски двигателя с рабочим патрубком, мм | не менее 900 |
|  | Габаритные размеры двигателя с патрубком для формирования водо-воздушной смеси, мм | не более 1050х290х330 |
|  | Емкость-мешок для огнетушащей жидкости из прорезиненной ткани в чехле | наличие |
|  | Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |
|  | Объем емкости-мешка, л | не менее 18 |
|  | Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) | наличие |
|  | Состав ткани чехла | смесовая (хлопок, полиэстер) |
|  | Плотность ткани чехла, г/м2 | не менее 230 |
|  | Объем крышки-стакана, мл | не менее 300 |
|  | Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |
|  | Левый боковой карман на чехле | наличие |
|  | Правый боковой карман на чехле для твердого смачивателя | наличие |
|  | Большой задний карман чехла на липучке | наличие |
|  | Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла, выполненная методом термопластической печати, содержащая: - название изделия - наименование и реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
|  | Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски | наличие |
|  | Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |
|  | Толщина смягчающей подушки ремней, мм | не менее 10 |
|  | Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |
|  | Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |
|  | Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами, с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
|  | Нагрудная стяжка, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
|  | Габаритные размеры ёмкости для огнетушащей жидкости, мм | не более 360х160х520 |
|  | Длина запасного резинового шланга, мм | не менее 900 |
|  | Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, кг | не более 5,3 |
|  | Вес емкости-мешка сухой, кг | не более 1,9 |
|  | Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси и емкостью-мешком в сборе, кг | не более 7,5 |
|  | Комплектация |  |
|  | Двигатель с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, шт. | 1 |
|  | Емкость-мешок для огнетушащей жидкости в чехле, шт. | 1 |
|  | Гибкий резиновый соединительный шланг, шт. | 1 |
|  | Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной), шт. | 1 |
|  | Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости в систему формирования водо-воздушной смеси, шт. | 1 |
|  | Смачиватель твердый (таблетка быстрорастворимая), шт. | 5 |
|  | Щиток защитный лицевой, шт. | 1 |
|  | Краги спилковые пятипалые, пара | 1 |
|  | Регулятор подачи рабочей жидкости, шт. | 1 |
|  | Паспорт, шт. | 1 |
|  | Сертификат соответствия требованиями пожарной безопасности | при поставке |
| Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е или эквивалент |  | 5 шт. |
|  | Время защитного действия, мин. | не менее 30 |
|  | Монооксид углерода, количество ПДК | не менее 218 |
|  | Циклогексан, количество ПДК | не менее 11,7 |
|  | Акролеин, количество ПДК | не менее 1100 |
|  | Хлор, количество ПДК | не менее 300 |
|  | Сероводород, количество ПДК | не менее 140 |
|  | Цианводород, количество ПДК | не менее 1500 |
|  | Хлористый водород, количество ПДК | не менее 320 |
|  | Аммиак, количество ПДК | не менее 70 |
|  | Суммарный коэффициент проницаемости и подсоса по СМТ в зону дыхания, % | не более 2 |
|  | Суммарный коэффициент проницаемости и подсоса по СМТ в зону глаз, % | не более 1 |
|  | Масса изделия без упаковки, грамм. | не более 670 |
| Средства для оказания медицинской помощи (аптечка автомобильная) |  | 2 шт. |
| Лопата |  | 5 шт. |
|  | Лопата вогнута по плоскости | наличие |
|  | Передняя часть прямая, с закругленными краями | наличие |
|  | Верхняя часть совка лопаты имеет отбортовку | наличие |
|  | Заостренные рабочие части заточены | наличие |
| Топор-мотыга |  | 2 шт. |
|  | Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия: нижнее лезвие - топор верхнее лезвие - мотыга | наличие |
|  | Конструкция полотна топора-мотыги | цельнометаллическая |
|  | Материал полотна топора-мотыги | сталь |
|  | Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны | наличие |
|  | Длина термически обработанной поверхности, мм | не менее 15 |
|  | Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги | порошковая краска |
|  | Материал рукоятки | древесина твёрдых лиственных пород без сучков, трещин и гнили или ударопрочный, термостойкий стеклопластик |
|  | Покрытие рукоятки | светлый лак или противоскользящее резиновое |
|  | Габариты топора-мотыги: - длина, мм - ширина, мм | не менее 890 не менее 285 |
|  | Ширина лезвия: - топора, мм - мотыги, мм | не менее 100 не менее 70 |
|  | Масса, кг | не более 3,3 |
| Хлопушка резиновая |  | 1 шт. |
|  | Ручное орудие, которое представляет собой насадку и черенок, предназначено для тушения низовых лесных пожаров. Тушение огня осуществляется путем сбивания пламени, то есть прекращения, таким образом, доступа кислорода к очагу горения. Хлопушка используется как самостоятельно, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем. | наличие |
|  | Насадка представляет прямоугольную пластину | наличие |
|  | Верхняя часть пластины надежно зафиксирована между накладок с помощью винтов с гайками | наличие |
|  | Материал пластины | резина |
|  | Толщина пластины, мм | не менее 7,0 |
|  | Размер пластины, мм | не менее 380х300 |
|  | Количество накладок, шт. | не менее 2 |
|  | Количество винтов, шт. | не более 4 |
|  | Нижняя часть пластины свободно колеблется в вертикальной плоскости | наличие |
|  | Тулейка для черенка | должна быть выполнена в виде втулки со стержнем, приварена к одной из накладок, плотно, без люфта садиться на черенок и соединяться с ним с помощью винта-самореза |
|  | Материал черенка древесина лиственных пород без сучков, трещин и следов гнили | наличие |
|  | Длина черенка, мм | не менее 1300 |
|  | Габаритные размеры хлопушки, мм | не более 1935х300х40 |
|  | Вес хлопушки, кг | не более 2,9 |
| Хлопушка металлическая |  | 1 шт. |
|  | Ручное орудие, которое представляет собой насадку и черенок, предназначено для тушения низовых лесных пожаров. Тушение огня осуществляется путем сбивания пламени, то есть прекращения, таким образом, доступа кислорода к очагу горения. Хлопушка используется как самостоятельно, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем. | наличие |
|  | Материал пружин и накладок | сталь |
|  | Толщина пружины, мм | не менее 0,4 |
|  | Размер пружины, мм | не более 350х50 |
|  | Количество пружин, шт. | не менее 9 |
|  | Количество накладок, шт. | не менее 2 |
|  | Покрытие накладок | эмаль |
|  | Количество заклепок, шт. | не менее 12 |
|  | Накладки и заклепки предотвращают смещение пружин как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях | наличие |
|  | Нижняя часть пружин свободно колеблется в вертикальной плоскости | наличие |
|  | Тулейка для черенка | должна быть выполнена в виде втулки со стержнем, приварена к одной из накладок, плотно, без люфта садиться на черенок и соединяться с ним с помощью винта-самореза |
|  | Материал черенка | древесина лиственных пород без сучков, трещин и следов гнили |
|  | Длина черенка, мм | не менее 1300 |
|  | Вес хлопушки, кг | не более 2,5 |
| Ящик секционный |  | 2 шт. |
|  | Внутренние секции - перегородки, соответствующие размерам по каждому виду оборудования | наличие |
|  | Снабжены сверху откидными крышками на механизмах для равного открывания и удержания крышки в открытом положении, предохраняющими размещаемые в них комплектующие изделия от атмосферных осадков и механических повреждений, от контакта с посторонними предметами, способными деформировать комплектующие | наличие |
|  | На крышке каждого ящика закреплена откидывающаяся ручка | наличие |
|  | Жёстко закреплены на платформе базового автомобиля вдоль бортов | наличие |
|  | Габаритные размеры ящиков, мм | не менее 1940х440х430 |
|  | Толщина стенки ящиков, мм | не менее 1,2 |
| Специальный дополнительный тент из поливинилхлоридного материала «Силтекс» или эквивалент |  | 1 шт. |
|  | Боковые стенки и задняя стенка тента свободно откидываются и обеспечивают свободный доступ обслуживающего персонала к оборудованию, размещенному внутри кузова МЛПК и эксплуатации оборудования при тушении пожара | наличие |
|  | Надпись «Лесная охрана» | наличие |

Гарантийный срок эксплуатации:

- на базовый автомобиль - согласно гарантии завода-изготовителя - 24 месяца с даты поставки автомобиля при условии, что за этот период общий (приведенный) пробег автомобиля не превышает 80000 км.

- на ПТВ - 12 месяцев со дня продажи МЛПК.